角点网格

定义

最常用的模拟岩石层几何的方式是角点网格（corner-point grids）。

一个角点网格，是由一套六边形单元组成，以笛卡尔方式平行排列。在一个水平层上，分配到待模拟的沉积床面上。以最简单的形式，一个角点网格以一套垂直或倾斜的柱子(pillar)来定义，这些柱子定义在一个侧向方向上的有一定面积的笛卡尔2D网格上。体角点网格内的各单元由4个柱子约束，通过指定单元的8个角点来定义一个体角点网格。

图2显示了一个角点网格的侧视图。注意：有退化单元的情况，退化单元角点少于8个（不重叠的）角，其中的岩床部分冲蚀掉了。一些单元完全消失，因此引入新的单元连接，这些单元在笛卡尔网格上是不相邻的。

角点网格便于描述单元的退化和横跨接触面的不连续性（裂隙/断层）。因此，可使用角点网格构建复杂的地质模型，满足地质学家描述岩石形状的需要，见图3。角点网格现在已经是一个工业标准，大多数油藏模拟的商业软件都支持这种格式。原始的角点网格已经拓展，例如允许2个直的pillar以字母Y形状相交连接。类似地，pillar可能是分段多项式曲线，有时称之为"S-faulted"网格。

地质模型的数值难点

使用地质模型作为流体模拟的输入会引入一些数值困难。首先，一般油藏在侧向上绵延数百或数千km，但包含hydrocarbon的区域在垂向上仅数十m，由不同岩石特性的分层组成。因此，地质模型的网格单元有很高的长宽比（aspect ratio），通常大部分流体进出单元都发生在很小面积的界面上。类似地，渗透场的强各向异性和不均匀性通常会在离散流体方程引入高条件数(high condition number)。这些困难在规则的六面体单元组成的网格模型中也能观察到。

角点格式的灵活几何单元引入其他困难。首先，因为网格单元的各面由4个任意点定义，网格中的单元界面通常为bilinear面，或者是曲面。第二，角点单元可能有不相邻单元耦合引入的0体积单元，引入具有复杂稀疏模式的矩阵。最后，有退化的单元，角点成对收缩(collapse)，意味着这些单元会使多边形(polyhedral)，或者包含bilinear或平面三角形面（见图2）。这些都要求灵活的离散方法，对各单元的结合形状、面的数目或角点不敏感。并且，离散方法能够处理nonconforming网格。使用角点网格时，Nonconforming网格在断层区域产生，沿着超平面位移，如图3。另一个后果是，使用生成的粗网格，即upscaling，通常很难。

3 椭圆模型问题的混合离散公式

MRST

结论

拓展MsMFEM算法至角点网格。

OPM-Corner Point Grid

dune-cornerpoint模块，提供dune-grid的接口。

Corner-grid网格是一种表征3D几何体的网格格式。有时称为pillar grid。

角点网格中的网格块(block)以笛卡尔逻辑形式排序。各网格块编号为ijk，其中整数i, j, k分别与3D空间坐标x, y, z相关。因此，角点网格与3D坐标系有关。逻辑编号（i, j, k）、局部坐标（x, y, z）和全局坐标（x, y, z）系统。z正方向总是向下（深度方向）。网格上的属性使用i编号，依次j编号，最后k编号的方式定义。角点网格支持不相邻的连接，意味着在ijk空间上不相邻的网格块可以定义为相邻关系。这种特征很适合表征有显著分离的断层形态。

定义网格的关键词(ECLIPSE)

SPECGRID: 空格隔开的3个数字，nx, ny, nz，各方向上的单元数。

MAPAXES: 6个数字，在全局xyz坐标上的map点，定义全局坐标到局部坐标的转换。

COORD: 各pillar的6个数字，pillar的顶部和底部角点的局部xyz坐标。(nx+1)*(ny+1)*6个数字。

ZCORN: 对各单元的8个角点，以一种特殊方式（见ECLIPSE手册）定义z值。

--------------------------------------------------------------------------------------------

角点网格为结构网格。假如角点网格在X, Y, Z方向上划分的数量分别为NI,NJ,NK.那么ＸＹ平面上的网格数量为NI*NJ。三维网格数量为NI*NJ*NZ。

ECLIPSE定义角点网格的由两个关键字，即COORD和ZCORN.

（1）先用COORD定义线，一共有（NI+1）*（NJ+1）条线，其中N表示XY平面网格数目，一条线由两个点来定，一个点有X、Y、Z三个数据，所以紧跟在COORD后面的数据一共有（NI+1）*（NJ+1）*2*3个！注意：定义线的顺序是一条线一条线的定义，方向是从左到右，再从左到右。

例如以3*3*3的网格系统，COORD就定义16条线。在eclipse中就有16行数据(见附录文件)

（2）然后用ZCORN定义每个网格的点，一个网络8个点嘛，所以紧跟在ZCORN后面的数据应该有N*8个！，这8个点全是Z值。注意： 定义网格角点的顺序都是 从左到右，再从左到右 从顶到底！

如图1中的3*3*3＝27个网格，第一层网格有９个网格，则首先定义网格编号为(1,1,1),(2,1,1), (3,1,1)的上边的Z值，然后定义网格编号为(1,1,1),(2,1,1), (3,1,1)的下边的Z值；然后才是第二排网格和第三排网格。平面网格数量为3*3,每排（I）有六个数，共有6排。具体如下：

1001,1001,1002,1002,1003,1003;//网格编号为（1,1,1）左上侧，（1,1,1）右上侧，（2,1,1）左上侧，（2,1,1）右上侧；（3,1,1）左上侧，（3,1,1）右上侧，

1001,1001,1002,1002,1003,1003; //网格编号为（1,1,1）左下侧，（1,1,1）右下侧，（2,1,1）左下侧，（2,1,1）右下侧；（3,1,1）左下侧，（3,1,1）右下侧，

1004 1004 1005 1005 1006 1006 //网格编号为（1,2,1）左上侧，（1,2,1）右上侧，（2,2,1）左上侧，（2,2,1）右上侧；（3,2,1）左上侧，（3,2,1）右上侧，

1004 1004 1005 1005 1006 1006 //网格编号为（1,2,1）左下侧，（1,2,1）右下侧，（2,2,1）左下侧，（2,2,1）右下侧；（3,2,1）左下侧，（3,2,1）右下侧，

1007 1007 1008 1008 1009 1009 //网格编号为（1,3,1）左上侧，（1,3,1）右上侧，（2,3,1）左上侧，（2,3,1）右上侧；（3,3,1）左上侧，（3,3,1）右上侧，

1007 1007 1008 1008 1009 1009//网格编号为（1,3,1）左下侧，（1,3,1）右下侧，（2,3,1）左下侧，（2,3,1）右下侧；（3,3,1）左下侧，（3,3,1）右下侧，

排完第一层网格的顶面，排完第一层网格的底面, 排完第2层网格的顶面，排完第2层网格的底面, 排完第3层网格的顶面，排完第3层网格的底面。显然，数据点为 36*6=216.

附录A：3*3*3网格系统，最初采用矩形网格来定义，具体的参数如下：

附录：３*３*３的角点网格数据: ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ COORD 0 0 1001 0 0 1031 10 0 1002 10 0 1032 20 0 1003 20 0 1033 30 0 1003 30 0 1033 0 10 1004 0 10 1034 10 10 1005 10 10 1035 20 10 1006 20 10 1036 30 10 1006 30 10 1036 0 20 1007 0 20 1037 10 20 1008 10 20 1038 20 20 1009 20 20 1039 30 20 1009 30 20 1039 0 30 1007 0 30 1037 10 30 1008 10 30 1038 20 30 1009 20 30 1039 30 30 1009 30 30 1039 / ZCORN --第一层顶 1001 1001 1002 1002 1003 1003 1001 1001 1002 1002 1003 1003 1004 1004 1005 1005 1006 1006 1004 1004 1005 1005 1006 1006 1007 1007 1008 1008 1009 1009 1007 1007 1008 1008 1009 1009 --第一层底 1011 1011 1012 1012 1013 1013 1011 1011 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1017 1017 1018 1018 1019 1019 --第2层顶 1011 1011 1012 1012 1013 1013 1011 1011 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1014 1014 1015 1015 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1017 1017 1018 1018 1019 1019 --第2层底 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1024 1024 1025 1025 1026 1026 1024 1024 1025 1025 1026 1026 1027 1027 1028 1028 1029 1029 1027 1027 1028 1028 1029 1029 --第3层顶 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1021 1021 1022 1022 1023 1023 1024 1024 1025 1025 1026 1026 1024 1024 1025 1025 1026 1026 1027 1027 1028 1028 1029 1029 1027 1027 1028 1028 1029 1029 --第3层底 1031 1031 1032 1032 1033 1033 1031 1031 1032 1032 1033 1033 1034 1034 1035 1035 1036 1036 1034 1034 1035 1035 1036 1036 1037 1037 1038 1038 1039 1039 1037 1037 1038 1038 1039 1039 /

属性的关键词

使用一组关键词定义网格属性，upscaling代码使用如下的关键词：

ACTNUM: 0或1，表示单元是否是active

SATNUM: 定义岩石类型的整数

PERMX: 定义x方向各单元的绝对渗透率的浮点数

PORO: 定义各单元的孔隙度的浮点数

弹性属性的局部定义关键词

弹性模块允许用户提供单元级的弹性属性定义(ECLIPSE)。支持以下局部定义的关键词，关键词必须成对提供：

Corner Point Grid网格生成

- MRST：挪威科学和工业研究基金会（SINTEF）开发

- Petrel（推荐）

- Python：ecl-cornerpoint

Corner Point Grid可视化工具

找到3个将ECLIPSE的角点网格文件转换为VTK文件的Python脚本程序。

（1）PyGRDECL：Python脚本，将Eclipse/Petrel网格转换为ParaView的VTK格式。

PyGRDECL: A Python-based GRDECL Visualization Library

Bin Wang (binwang.0213@gmail.com), Craft and Hawkins Department of Petroleum Engineering, Louisiana State University, Baton Rouge, US

（2）APyCE Project: A Python-based Builder/Eclipse wrapper for 3D visualization of reservoir grids

Mateus Tosta (mateustosta@outlook.com.br), Petroleum Engineering Modeling Laboratory, Federal University of Paraíba, João Pessoa, BR

（3）eclipse_vision: Python脚本程序

#Vision for Eclipse/Petrel Simulation

* Create VTK structured grid objects for more customizable visualizations than out of the box Eclipse

* Full program package to write VTK objects or import EclipseReader and PRTController objects to parse file into visual file format of your choice

* Easy to follow interface included for running in Python or use Py2exe setup.py file included for Windows executable creation.

角点网格的参考文献

Ponting,  D.K.: Corner point geometry in reservoir simulation. In: King, P. (ed.) Proceedings of the 1st European Conference on Mathematics of Oil Recovery, Cambridge, 1989, pp. 45-65. Clarendon, Oxford (1989)

Jørg E. Aarnes, Stein Krogstad, Knut-Andreas Lie. Multiscale mixed/mimetic methods on corner-point grids. Comput Geosci (2008) 12:297-315.

Jorg E. Aarnes, Vegard Kippe, Knut-Andreas Lie, et al. Modelling of Multiscale Structures in Flow Simulations for Petroleum Reservoirs.